师市环审〔2024〕57号

关于第一师阿拉尔市三团万吨生物质颗粒加工建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市铭誉生物质能源科技有限公司：

你单位报送的《关于第一师阿拉尔市三团万吨生物质颗粒加工建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师阿拉尔市三团万吨生物质颗粒加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于三团九连，占地面积9214.8平方米，占地类型为工业用地。项目东侧、北侧为空地，西侧20米为三团九连居民点，南侧为瑞文农机修理有限公司。项目区中心地理位置坐标为：东经80°04' 45.007",北纬40°22' 31.345"。项目建设内容：建设1条生物质颗粒生产线及其配套工程。项目建成后：年产生物质颗粒45000吨。项目总投资3300万元，其中环保投资33.0万元，占总投资比例1%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕310号）和新疆润凯环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要有破碎、筛分、造粒工序产生的粉尘，原料装卸过程产生的装卸粉尘。破碎、筛分、造粒工序产生的粉尘由集气罩收集经“布袋除尘器”处理后通过15米排气筒（DA001）排放，采取以上措施后，该项目颗粒物有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。原料堆放在全封闭堆场并进行洒水降尘；物料输送过程采用螺旋输送，生产过程均在密闭车间内进行。采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是：生活污水。生活污水排入化粪池处理后由吸污车拉运至三团生活污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为粉碎设备、制粒生产线等设备运行产生的噪声及车辆运输噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护，定期维护设备，确保设备运行状态良好，厂区种植绿化隔离带等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要有：设备检修产生的废矿物油、废油桶等危险废物及初筛过程产生的杂质、不合格品、废布袋等一般固体废物和生活垃圾。设备检修产生的废矿物油、废油桶暂存于危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；废旧布袋、杂质集中收集后外售；不合格品经收集后回用；生活垃圾收集后由环卫部门清运处置。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防治措施，重点防渗区为危险废物暂存间，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒”且参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为消防泵房，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；厂区其他区域为简单防渗区，采取一般地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；在达标排放基础上进一步做好大气污染防治及降噪各项措施，确保不发生环境信访事件；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、三团甘泉镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年12月23日

抄送：三团甘泉镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆润凯环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年12月23日印发