师市环审〔2024〕59号

关于阿拉尔市乐销实业有限公司无纺布生产

项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市乐销实业有限公司：

你单位报送的《关于阿拉尔市乐销实业有限公司无纺布生产项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市乐销实业有限公司无纺布生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于经济技术开发区纺织服装产业片区，该项目东侧为云锦路，西侧为绚烂纺织公司厂房，南侧为绿宇清纺织公司厂房，北侧为银海路。项目区中心地理位置坐标为：东经81°13′24.468″，北纬40°33′41.432″。项目建设内容：建设3条水刺非纺织布生产线及配套辅助设施。项目建成后：年生产水刺无纺布22500吨。项目总投资15000万元，其中环保投资643万元，占总投资比例4.29%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕301号）和新疆润凯环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要有水刺无纺布开松、梳理废气及食堂油烟。开松、梳理工序产生的废气经管道收集引入复合圆笼除尘机组处理，收集和去除效率不低于98%，采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放限值要求。食堂油烟经处理效率不低于85%的油烟净化器处理后，由专用烟道引至屋顶排放，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要有生产废水、食堂废水和生活污水。生产废水经配套废水处理系统（气浮+过滤）处理后95%循环利用，剩余5%生产废水与经隔油池处理后的食堂废水及生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区管网进入阿拉尔经济技术开发区艾特克污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为开松机、梳理机、铺网机、水刺机、烘燥机等设备运行过程中产生的噪声。通过选用先进可靠的低噪音设备，设备底部加减振座垫，连接处加装减振材料，定期维护设备，确保设备运行状态良好，噪声源均布置在厂房内且厂房门窗加强隔声等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要有：机械维修时产生的废润滑油、废油桶等危险废物及收集的纤维尘、废边角料、不合格品、气浮渣、滤渣等一般固废和生活垃圾。废润滑油、废油桶暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；收集纤维尘、废边角料、不合格品收集后和压滤后的气浮渣、滤渣暂存一般固体废物暂存间，定期外售综合利用。生活垃圾集中收集后，委托园区环卫部门定期清运处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）的要求，项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区为危险废物暂存间，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒”且参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为隔油池、气浮+过滤水处理装置、一般固废暂存间，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；其余部位进行简单防渗，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《阿拉尔经济技术开发区条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年12月23日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆润凯环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年12月23日印发