师市环审〔2024〕60号

关于港嘉建材产业园建设项目环境影响报告表的批复

新疆港嘉建设科技有限公司：

你单位报送的《关于港嘉建材产业园建设项目环境影响报告表的请示》及《港嘉建材产业园建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于九团原小微企业创业园，总占地面积90000平方米，项目西侧为鸿源金泰有限公司，北侧为发展备用地，东侧为发展备用地，南侧为阿塔公路。项目中心地理位置坐标为：东经81°8′14.322″，北纬40°33′37.655″。项目建设内容：新建9座生产车间，1条年产20万平方米的免拆保温模板生产线、1条年产6万立方米的自保温砌块生产线及其配套工程。项目建成后：年产免拆保温模板20万平方米、年产自保温砌块6万立方米。项目总投资5000万元，其中环保投资88万元，占总投资的1.76%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕298号）和新疆润凯环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要有混料搅拌工序产生的粉尘，发泡工序产生的有机废气、燃气锅炉烟气、筒仓（水泥、粉煤灰、干砂、矿粉）呼吸粉尘、物料的装卸及转运粉尘。免拆保温板和自保温砌块物料混合搅拌工序粉尘分别经1套集气罩收集，经同1套布袋除尘器处理后，颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1有组织排放标准限制要求后由1根15米高的排气筒排放（DA001）；发泡工序非甲烷总烃经1套集气罩收集，经活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表4限制要求后由1根15米高的排气筒排放（DA002）；燃气锅炉废气经低氮燃烧器处理，SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的限值要求后由1根15米高的排气筒排放（DA003）；通过采取生产车间密闭、车间内定期吸尘清扫、洒水抑尘；筒仓（水泥、粉煤灰、干砂、矿粉）筒顶配备袋式除尘器，厂区绿化等措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放标准限制要求；厂界非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9标准。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是：生活污水、湿法切割废水、设备清洗废水、锅炉废水和搅拌用水。生活污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入九团污水处理厂；切割废水、设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用；锅炉废水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘；搅拌用水混入原料，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为搅拌机、上料机、切边机、晾板机、码垛机、拆板机等设备运行产生的噪声及车辆运输噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要有：设备检修产生的废机油、废油桶、废活性炭、废催化剂等危险废物及各生产工序收集的粉尘、废边角料、沉淀物、废离子交换树脂等一般固体废物和生活垃圾。废机油、废油桶、废活性炭、废催化剂分区分类暂存于危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位进行妥善处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；边角料和沉淀物清运至九团垃圾转运点后转运至附近垃圾填埋场；布袋除尘灰收集后，作为原料再利用；废离子交换树脂定期更换后由厂家回收，不在厂区暂存。生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一清运至垃圾转运点。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区为危险废物暂存间，防渗要求为“抗渗混凝土（20厘米）+高密度聚乙烯（2毫米），K≤1×10-7厘米/秒”且参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；一般防渗区为加工区、沉淀池、化粪池，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；其余部位进行简单防渗，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、九团梨花镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年12月23日

抄送：九团梨花镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆润凯环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年12月23日印发