师市环审〔2024〕62号

关于阿拉尔市鼎润塑料制品制造有限公司塑料制品生产综合配套建设项目环境影响

报告表的批复

阿拉尔市鼎润塑料制品有限公司：

你单位报送的《关于对阿拉尔市鼎润塑料制品制造有限公司塑料制品生产综合配套建设项目环境影响报告表进行审批的申请》及《阿拉尔市鼎润塑料制品制造有限公司塑料制品生产综合配套建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于五团沙河镇十二连，占地面积为1028平方米，项目区南侧26米为十二连连队营区宿舍，北侧、东侧、西侧均为农田。项目中心地理位置坐标为：东经80°46′34.167″，北纬41°18′47.162″。项目建设内容：建设3条滴灌带生产线、1条地膜生产线及配套设施。项目使用聚乙烯颗粒（新料）进行地膜、滴灌带生产，项目建成后，年产地膜200吨，滴灌带400吨。项目总投资650万元，其中环保投资60万元，占总投资的9.2%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕317号）和成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为：地膜及滴灌带生产工序产生的有机废气。地膜及滴灌带生产工序产生的有机废气经软帘集气罩+二级活性炭吸附处理后，由1根15米的排气筒排放（合理设置厂区布局，排气筒位置应尽量远离），废气中非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的限值要求。通过加强车间通风，厂区进行绿化等措施，厂界非甲烷总烃无组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9限值要求，厂内非甲烷总烃排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为：冷却废水和生活污水。冷却废水全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入五团十二连污水管网，最终由五团十二连污水处理站进一步处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为地膜机、贴片滴灌带机、造粒机等设备运行过程中产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪音设备，设备底部加减振座垫，连接处加装减振材料；定期对设备进行保养和维修，确保设备运行状态良好；噪声源布置在厂房内，同时加强门窗的隔声性能。采取以上降噪措施后，厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为：废机油（HW08，900-249-08）、废活性炭（HW49，900-039-49）；废边角料、不合格品及生活垃圾。废机油、废活性炭分区分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；废边角料、不合格品经收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后由五团环卫部门定期清运至五团垃圾填埋场处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目城区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施。危险废物暂存间、化粪池为重点防渗区，危险废物暂存间防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其他重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6米，K≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为生产车间、库房，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可。

七、五团沙河镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年12月23日

抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年12月23日印发