师市环审〔2024〕66号

关于阿拉尔市泰浩纺织科技有限公司纺织项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市泰浩纺织科技有限公司：

你单位报送的《关于阿拉尔市泰浩纺织科技有限公司纺织项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市泰浩纺织科技有限公司纺织项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于第一师阿拉尔经济技术开发区纺织服装产业片区，占地面积为190355.44平方米，项目区北临轻纺一路，南临轻纺二路，东临天山大街，西临轻三路。项目中心地理位置坐标为：东经81°11′8.023″，北纬40°34′21.450″。项目建设内容：新建6座厂房，分别是1#化纤织布车间配套加弹整经，4#仓库配套加弹车间，7#为喷水织布配套加弹车间、8#为胚布仓库配套大圆机车间、10#为喷水织布配套加弹车间，11#加弹配套大圆机车间，配套建设宿舍楼、办公楼、食堂等及污水处理系统等。项目建成后：主要产品为国内高端家纺面料，包括化纤针织、机织面料，生产规模为涤纶梭织布15000万米/年，涤纶针织布89000万米/年。项目总投资80000万元，其中环保投资187万元，占总投资的0.2%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕323号）和新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目为纺织项目，在符合产业政策、选址符合区域国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为各车间（1#、4#、7#、10#、11#）加弹工序产生的有机废气、污水处理站恶臭气体、及食堂油烟。无组织废气主要为加弹工序及污水处理站未被收集的废气、纤维及飞绒粉尘。各车间产生的有机废气，分别采用负压收集和经静电＋活性炭吸附处理后，各通过一根15米排气筒排放（DA002-DA006），非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级标准要求；污水处理站废气通过生物除臭处理后，通过一根15米排气筒排放（DA007），废气中氨、硫化氢排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求；食堂油烟经净化效率不低于85%的油烟净化器处理后，通过专用烟道排放，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。通过采取污水处理站地埋及加盖，车间加强通风，厂区进行绿化等措施，确保厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求，厂内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值要求，污水处理站无组织氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建厂界标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是：织布废水、设备及地面清洗废水、空压机冷却水等生产废水及生活污水。生产废水经厂区自建的污水处理站（日处理量为300立方米，采用“混凝气浮+好氧生物+沉淀”工艺）处理满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1的回用水水质指标及其限值后大部分回用于织造车间，少量废水与经一体化化粪池处理的生活污水混合满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准后通过管网排入园区污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为喷水织布机、码布机、风机、泵、空压机等设备噪声，风机、泵等噪声。通过选择先进可靠的低噪音设备，设备底部加减振座垫，连接处加装减振材料；定期对设备进行保养和维修，确保设备运行状态良好；噪声源布置在厂房内，同时加强门窗的隔声性能等降噪措施后，厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要有：废原料包装、加弹废丝、废布、清洁机收尘、焦渣、污水处理站生化污泥等一般固废，废机油、废油剂、废包装桶、废活性炭、污水处理站物化污泥、废填料、气浮废油等危险废物和生活垃圾。废原料包装、加弹废丝及废布暂存于一般固废暂存间定期由厂家回收或外售综合利用；清洁机收尘及焦渣经收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期拉运至阿克苏一般工业固体废物填埋场；污水处理站生化污泥暂存在污泥池，经脱水后定期拉运至阿克苏一般工业固体废物填埋场。设备日常维护检修产生废机油、废油剂（废白油）、废油剂桶、废活性炭、污水处理设施产生的废填料和物化污泥等各类危险废物分类分区暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运至阿拉尔生活垃圾填埋场处理。

- （六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。项目危险废物暂存间、污水处理系统全部构筑物、污泥暂存设施、事故水池、污水管沟、一般工业固废暂存间、危化品仓库为重点防渗区，危险废物暂存间防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其他重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6米，K≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为停车场、场内道路，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《阿拉尔经济技术开发区条例》有关要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年12月27日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年12月30日印发